无锡恒天祥机械厂搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：         无锡恒天祥机械厂

编制单位：       江苏环科检测有限公司

2020年12月

# 建设单位法人代表：王强

# 编制单位法人代表： 蒋丽

# 项  目 负 责  人： 牛仙

# 填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡恒天祥机械厂 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13003316170 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区堰桥街道西昌路12号-4 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 无锡恒天祥机械厂搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡恒天祥机械厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区堰桥街道西昌路12号-4 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 抛丸机、清洗机、非标金属结构件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年12月25日 | 开工建设时间 | 2018年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年1月 | 验收现场监测时间 | 2020年11月30日、2020年12月1日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏宏宇环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 40万 | 环保投资总概算 | 2万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 40万 | 实际环保投资 | 2万 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、江苏宏宇环境科技有限公司于2017年11月编制的《无锡恒天祥机械厂搬迁项目》环境影响报告表； 8、无锡市惠山区环境保护局《无锡恒天祥机械厂搬迁项目环境影响报告表》的批复，惠环审[2017]310号，2017年12月25日； 9、无锡恒天祥机械厂提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 污水总排口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡恒天祥机械厂成立于2005年12月，原位于无锡市惠山区锡澄南路116号，从事环保设备、抛丸机、清洗机、喷砂机、非标金属结构件的制造加工。原有项目为：“抛丸机、清洗机、喷砂机、光饰机、砂带机、除尘器、非标金属结构件的制造加工项目”。 无锡恒天祥机械厂因发展需要，将以上项目搬迁至无锡市惠山区堰桥街道西昌路12号-4，租用无锡市永红塑钢厂的空置厂房设立本项目，项目建成后全厂产品及规模为：年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨。 无锡恒天祥机械厂于2017年11月委托江苏宏宇环境科技有限公司编制《无锡恒天祥机械厂搬迁项目环境影响报告表》，该报告表于2017年12月25日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审[2017]310号）。验收项目于2018年1月开工，2019年1月竣工。验收项目总投资40万元，其中环保投资2万元。 受无锡恒天祥机械厂委托，江苏环科检测有限公司于2020年10月对无锡恒天祥机械厂“无锡恒天祥机械厂搬迁项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 新建项目建设情况 本次新建项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 抛丸机; 12套; 12套. 2; 清洗机; 2套; 2套. 3; 非标金属结构件; 42吨; 42吨. - 项目主要设备 本次新建项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 剪板机; /; 1; 1; 0. 2; 折弯机; /; 1; 1; 0. 3; 电焊机; 400-2型; 9; 9; 0. 4; 钻床; 32型; 2; 2; 0. 5; 空压机; 0.6m3/h; 2; 2; 0. 6; 行车; 10T、5T; 2; 2; 0. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 仓库; 车间内，堆放原材料等; 和环评一致. 主体工程; 生产车间; 金加工区、电焊区1250m2; 和环评一致. 公用工程; 办公用房; 车间东侧2F 100m2; 和环评一致. 给水; 20 t/h，来自市政给水管网; 和环评一致. 排水; 雨水10t/h; 雨污分流；生活污水经三格式化粪池预处理后接管无锡市城北污水处理厂处理，尾水排入锡北运河; 和环评一致. 污水10t/h; 和环评一致. 蒸汽; /; /. 供电; 采用城市集中供电; 和环评一致. 环保工程; 废气处理; 焊接烟尘配套移动式焊接烟尘净化器后无组织排放; 和环评一致. 废水处理; 依托租赁方已建三格式化粪池; 和环评一致. 固废处理; 一般固废储存5m2; 和环评一致. 噪声处理; 厂房降噪20dB(A); 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为2万元，占总投资的1%，具体环保投资情况见表2-4 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 经三格式化粪池处理后接管无锡市城北污水处理厂处理; 依托房东; 依托房东. 噪声; 墙壁隔声、距离衰减; /; /. 固废; 废金属外售综合利用，生活垃圾委托环卫清运; 1; 1. 废气; 由移动式焊烟净化器收集处理后排放，收集效率90%，处理效率75%; 1; 1. 合计; 2; 2. - 劳动定员及工作制 本项目共计8人，白班八小时工作制，年生产300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 钢材; 65吨; 0.20; 无. 2; 焊条; 2吨; /; 无. 3; 焊丝; 0.5吨; /; 无. 4; 外购电气配件; 若干; /; 无. 2、水平衡 接管无锡市城北污水处理厂公司处理，最终进入锡北运河 90 自来水 76 76 化粪池 损耗14 职工生活用水 本项目用排水平衡图见下图2-1。 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目生产规模为年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨，生产工艺相似，工艺流程见图2-2（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物）。 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 下料：钢材经剪板机裁剪成所需尺寸。 此工序污染物主要为废金属、噪声。 金加工：再经折弯机、钻床加工。本项目金加工过程中不使用乳化液。 此工序污染物主要为废金属、噪声。 焊接：根据坯件种类选择相应的焊机，将各坯件焊接成设备外壳，焊接在专门的焊接区域完成。焊接过程中使用焊条或焊丝，产生的焊接烟尘配套移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放车间内。 此工序主要污染物为焊接烟尘、噪声。 装配：将外购的电气配件等由工人装配成设备成品。 此工序为手工装配过程，无污染物产生。 检验：检验产品是否合格，合格后包装入库。

项目变动情况 根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条（建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理。建设项目在开展竣工环境保护监测（调查）时，建设单位应向验收监测（调查）单位提供《建设项目变动环境影响分析》，列出建设项目变动内容清单，逐条分析变动内容环境影响，明确建设项目变动环境影响结论。建设单位对建设项目变动环境影响结论负责）。 表 2-6 建设项目变动环境影响分析表 变动类别; 重大变动认定条件; 有无重大变动; 环评情况; 实际建设情况; 非重大环境变动影响分析. 性质; 1）主要产品品种发生变化（变少的除外）。; 无; /; /; /. 规模; 2）生产能力增加30%及以上。 3）配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 4）新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 地点; 5）项目重新选址。 6）在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 7）防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 8）厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。; 无; /; /; /. 生产工艺; 9）主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 环境保护措施; 10）污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。; 无; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 备注：/。.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，只有员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市城北污水处理厂集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池预处理后接管无锡市城北污水处理厂处置; 和环评一致. 接管无锡市城北污水处理厂处置 ★S1 化粪池 生活用水 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 本项目生产过程中废气主要为焊接工艺产生的焊接烟尘。建设项目共有9台焊机。焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后，无组织排放在车间内；未完全捕集的废气在车间内无组织排放。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 焊接工序; 颗粒物; 配套移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放车间内; 配套移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放车间内. 4; 无组织; 颗粒物; 无组织排放; 无组织排放. ○G1、 ○G2、○G3、○G4 无组织排放 无组织废气 图3-2 废气排放走向及监测点位见图 ◎、○：废气监测点位 3、噪声 项目主要噪声源是剪板机、折弯机、钻床、电焊机、空压机等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 剪板机; 1; 采取厂房隔声、减振. 2; 折弯机; 1. 3; 电焊机; 9. 4; 钻床; 2. 5; 空压机; 2. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属。废金属、外卖给废品回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废金属; 生产; 一般工业固废; /; 50; 50; 外售给废品回收单位; 出售给废品回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 3; 3; 环卫清运; 环卫清运. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、○无组织废气监测点位。 图3-3 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡恒天祥机械厂成立于2005年12月，原址位于无锡市惠山区锡澄南路116号，从事环保设备、抛丸机、清洗机、喷砂机、非标金属结构件的制造加工。公司成立初填报了《抛丸机、清洗机、喷砂机、光饰机、砂带机、除尘器、非标金属结构件的制造加工》建设项目环境影响申报（登记）表，生产能力为年产光饰机5台、抛丸机5台、清洗机2台、喷砂机3台、砂带机2台、非标金属结构件3套，包括设备表面手工刷漆工艺，全厂劳动定员8人，一班制生产。该项目已于2005年11月25日通过环评审批投入生产，但未经环保竣工验收。 2013年企业根据自身情况，淘汰原有表面手工刷漆工艺。 因企业发展需要，建设单位拟投资40万元，将项目搬迁至无锡市惠山区堰桥街道西昌路12号-4，租用无锡市永红塑钢厂的空置厂房（占地面积1350m2），并新增机加工设备6台套、空压机1台，淘汰1台等离子切割机，设计生产规模为年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨。全厂劳动定员8人，一班制生产。 2、与产业政策的相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，为允许类项目。本项目的实施符合国家和地方相关产业政策要求。 经查，本项目不新增用地，用地不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 3、与规划相符性 本项目位于无锡市惠山区堰桥街道西昌路12号-4，根据锡惠集用（2009）第5340号土地证，本项目所在地地类（用途）为工业用地，符合远期规划要求。 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发(2013)113号)“无锡市生态红线区域名录”，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，本项目不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经化粪池预处理后，接管市政污水管网，排入无锡市城北污水处理厂集中处理，目前建设项目所在地管网已到位，项目的建设符合环保规划。 参照卫生防护距离，确定本项目环境防护距离为项目生产车间外50米范围，该范围内无环境敏感目标，可满足相应环境防护距离要求。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 项目达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)表1中3类声环境功能区环境噪声限值。 监测表明，锡北运河（五号桥断面）的水质为劣Ⅴ类，已经不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，受上游来水沿途排放的生活污水、以及农田农药、化肥等进入水体所致，主要为氨氮、总氮、总磷超标。应加快污水管网建设，控制使用农药、化肥以改善水环境。 5、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 营运期本项目针对污染物产生的特点，采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下： （1）废气 焊接产生的烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后，无组织排放至车间内。烟尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。 本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，不会改变区域的环境空气质量类别。 （2）废水 本项目无生产废水产生和排放。 项目生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，经过三格式化粪池预处理后，接管无锡市城北污水处理厂处理，尾水排入锡北运河。接管水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的标准，其中pH6.5-9.5、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、磷酸盐≤8.0mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L。尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1818983.9-2002）表1中的一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（江苏省地方标准DB32/2007），即：COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、TP≤0.5mg/L、SS≤10mg/L、TN≤15mg/L。 项目建成后污水经过污水处理厂处理后污染物排放量很小，因此，不会对附近水环境产生不利影响。 （3）固废 本项目产生的废金属出售给相关单位；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。 本项目产生的各类固废分别经妥善处置后，实现固废“零”排放，不会对周围环境产生明显影响。 （4）噪声 本项目噪声在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的3类标准，对周围声环境影响较小，不会降低所在地声环境质量等级。 6、满足区域总量控制要求 本项目排放总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡市城北污水处理厂的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 废气无组织排放：颗粒物0.006t/a； 废水：生活污水102t/a（0.34t/d）； 接管排放水污染物COD0.031t/a、SS0.01t/a、NH3-N0.0036t/a、TN0.0041t/a、TP0.00015t/a； 最终排放的水污染物COD0.0051t/a、SS0.001t/a、NH3-N0.00051t/a、TN0.0015t/a、TP0.000051t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 综上所述，建设项目各项污染物经采取相关措施后基本可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡恒天祥机械厂： 你单位报批的由江苏宏宇环境科技有限公司编制的《无锡恒天祥机械厂搬迁项目环境影响报告表》（以下筒称《报告表》）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：[2017]158号，项目代码：2017-320206-35-03-556598）和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，无油漆喷漆等表面处理工序的前提下，从环保角度，同意无锡恒天祥机械厂总投资40万元从堰桥街道锡澄南路116号搬迁至堰桥街道西昌路12号-4（工业集中区），租用无锡市永红塑钢厂的厂房1350平方米，搬迁后原经营范围不变，项目规模：年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和营运期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合报告表中的内容。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、无油漆喷漆等表面处理工序，焊接烟尘经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 4、选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。 6、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：废水水量≤102吨，COD≤0.031吨，SS≤0.01吨，氨氮≤0.0036吨，TP≤0.00015吨，TN≤0.0041吨。 最终排放量：废水水量≤102吨，COD≤0.0051吨，SS≤0.001吨，氨氮≤0.00051吨，TP≤0.00005吨，TN≤0.0015吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.06吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符此意见无效。 2017年12月25日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：[2017]158号，项目代码：2017-320206-35-03-556598）和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，无油漆喷漆等表面处理工序的前提下，从环保角度，同意无锡恒天祥机械厂总投资40万元从堰桥街道锡澄南路116号搬迁至堰桥街道西昌路12号-4（工业集中区），租用无锡市永红塑钢厂的厂房1350平方米，搬迁后原经营范围不变，项目规模：年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨。限按所报地点、内容、规模建设。; 该项目无生产废水产生，无油漆喷漆等表面处理工序，符合环评及批复的要求，建设地点位于无锡市惠山区堰桥街道西昌路12号-4（工业集中区），租用无锡市永红塑钢厂的厂房1350平方米，经营范围不变，项目规模：年产抛丸机12套、清洗机2套、非标金属结构件42吨。. 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合报告表中的内容。; 该项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局均符合报告表中的内容。. 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，只有员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市城北污水处理厂集中处置。. 无油漆喷漆等表面处理工序，焊接烟尘经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。; 该项目生产过程中废气主要为焊接工艺产生的焊接烟尘。建设项目共有9台焊机。焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后，无组织排放在车间内；未完全捕集的废气在车间内无组织排放。. 选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。; 该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属。废金属外卖给废品回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物零排放。. 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 该项目车间外50米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; 该项目的生产工艺、厂区布局及生产设备均未发生变化，和环评批复要求一致。. 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。. 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：废水水量≤102吨，COD≤0.031吨，SS≤0.01吨，氨氮≤0.0036吨，TP≤0.00015吨，TN≤0.0041吨。 最终排放量：废水水量≤102吨，COD≤0.0051吨，SS≤0.001吨，氨氮≤0.00051吨，TP≤0.00005吨，TN≤0.0015吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.06吨。 3、固体废物：零排放。; 详见表7-5污染物总量核算. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符此意见无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/134/133. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6021A; S-L-129.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对生活污水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水总排口 （★S1）; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置2个监测点（▲N1~▲N2）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2020年11月30日、2020年12月1日对无锡恒天祥机械厂搬迁项目进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的原辅材料消耗量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 原辅材料名称; 环评全厂 年用量; 环评全厂 日用量; 实际日用量. 11月30日; 负荷%; 12月1日; 负荷%. 1; 钢材; 65; 0.22; 0.20; 90.9; 0.20; 90.9. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 11月30日; 0.3; 70; /; /. 12月1日; 0.3; 70; /; /. 两天共计; 0.6; 140; /; /. 全厂年用量; 90; 2.1万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 11月30日; 0.26. 12月1日; 0.26. 两天共计; 0.52. 全厂年排入污水处理厂污水量; 76.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS201126TW的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 采样 时间; 样品 名称; 检 测 项 目 单位：mg/L（pH值无量纲）. 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; pH值; /. 2020年11月30日; 生活污水; 240; 56; 10.3; 1.57; 21.2; 7.43; /. 233; 89; 15.5; 1.59; 22.8; 7.35; /. 262; 71; 14.0; 1.62; 26.6; 7.39; /. 259; 64; 11.1; 1.56; 27.2; 7.31; /. 日均值; 248; 70; 12.7; 1.58; 24.4; /; /. 2020年12月1日; 生活污水; 271; 58; 10.8; 1.59; 21.5; 7.64; /. 261; 91; 16.0; 1.58; 21.1; 7.61; /. 280; 77; 14.9; 1.68; 28.1; 7.55; /. 246; 66; 11.4; 1.72; 25.1; 7.59; /. 日均值; 264; 73; 13.3; 1.64; 24.0; /; /. 排放标准; 500; 400; 45; 8; 70; 6~9; /. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3无组织废气监测结果 采样日期; 2020年11月30日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.118; 0.355; 0.287; 0.220; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.102; 0.204; 0.322; 0.272; 合格. 第三次; mg/m3; 0.136; 0.442; 0.391; 0.408; 合格. 采样日期; 2020年12月1日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.153; 0.458; 0.390; 0.237; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.119; 0.306; 0.374; 0.340; 合格. 第三次; mg/m3; 0.137; 0.256; 0.427; 0.290; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。. - 噪声监测结果 表7-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位置; 2020年11月30日; 2020年12月1日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 61.6; /; 61.3; /; 65; /. N2厂界西; 59.7; /; 58.6; /; 65; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水污染物排放总量核算见表7-5。 表7-5 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 76; 76; 102; 102; 合格. COD; 256; 0.019; 0.0038; 0.031; 0.0051; 合格. SS; 72; 0.005; 0.001; 0.01; 0.001; 合格. 氨氮; 13.0; 0.0010; 0.00038; 0.0036; 0.00051; 合格. 总磷; 1.61; 0.00012; 0.00004; 0.00015; 0.00005; 合格. 总氮; 24.2; 0.0018; 0.0011; 0.0041; 0.0015; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了惠山区环境保护局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本次验收项目未涉及。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，只有员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市城北污水处理厂集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 本项目生产过程中废气主要为焊接工艺产生的焊接烟尘。建设项目共有9台焊机。焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后，无组织排放在车间内；未完全捕集的废气在车间内无组织排放。 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属。废金属外卖给废品回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外50米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。